江西师范大学校内分散采购
2026年6月生命科学学院红外相机采购项目
一、供应商须知：
评标方式：最低价评标法
最高限价：42000元
开标时间：2026年6月18日15点00分
开标地点：江西师范大学瑶湖校区方荫楼3501会议室
采购组织单位：（生命科学学院）（章）
采购小组成员： 刘如龙、夏晓蕾、杨琴
校内分散采购文件需全部打印并用封条密封在投标文件袋中，一式两份，投标人需在采购文件每页盖章，在开标当天的15:00前送至生命科学学院3501会议室，否则响应无效。
二、采购需求
	编号
	类型
	参数
	数量
	最高限价

（元）

	1
	红外相机
	▲1.视频分辨率≥3K（2560*1920）有声视频，照片最大像素≥3200万；

2.支持相机Wifi直连手机APP，通过手机设置参数，回放图像，预览监控区域画面，自动同步手机日期时间及GPS信息；

▲3.屏幕≥2.4寸，且可旋转随盖板翻动，安装时方便查看监测区域；

▲4.相机录像与拍照同步启动，启动时间≤0.5秒，避免漏拍且节省功耗；

▲5.支持拍照、录像、拍照+录像的工作模式，并可以同时拍照和录像；

6.支持智能图像算法，自适应各种环境光线，自动调节远近距离曝光度；

▲7.支持电池仓整体快拆式安装及更换电池方式，更换电池方便快捷；

8.支持PIR+移动智能双重检测；

9.兼容两种及以上类型的可更换电池(如12AA电池及6节18650电池)，支持电电池仓可以灵活快速更换；10.IP68防水防尘，可进行5米以上深水浸泡试验；

11.镜头光圈值不大于1.6大光圈镜头，FOV不小于65度；

12.内置耐低温钮扣电池保证断电或低温时时间不错乱；

13.待机电流≤100ua，白天整机工作电流≤180ma；

▲14.支持850nm灯，无红曝940nm灯，白光LED灯，补光灯数量不少于40颗，可按不同场景需求设置闪光灯工作数量；

15.PIR灵敏度可调节：高、一般、低；

16.支持≥256GB SD存储卡；

17.可显示丰富的照片信息，包括拍摄日期、时间、温度、月

相、设备名称、经纬度等；

18.工作温度-30至+80摄氏度；

19.支持北斗自动定位。

供应商须提供配套的电池与内存卡
	25
	42000


备注说明：1.本项目所采购的相机项目，必须是正规渠道全新原装正品。

2.需提供原厂一年免费质量售后服务承诺函。

三、商务条款
1、质量保证：承诺对所供设备提供一年的免费质量保证期。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务。
2、售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人服务通知后随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决。
3、履约保证金：无。
4、付款方式： 项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。
5、交货地点：江西师范大学指定地点
6、交货期：合同签订后3天内完成项目货物的交付、安装、调试、验收等工作并直接交付使用。
营业执照（格式）
法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学
    （供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                  项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。
                                      法定代表人签字或签章：
                                     供应商盖章：
                                      日  期：
附：
全权代表姓名：
职        务：
电        话：
详细通讯地址：
邮 政 编 码 ：
附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面）

	投标报价表

	序号
	名称
	型号
	技术参数
	品牌
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价（元）
	


  注：报价均以人民币报价，报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。投标报价不得高于采购公告合计总价。投标人应将投标材料装订成册并密封，项目开启时由采购人拆封。如所填内容较多，请按照本表格式自行添加；本表页数超过两页，请加盖骑缝章。

